射频控温热凝器参数要求

1、射频频率：440KHZ±40KHZ正弦波，工作电压：220±10%50Hz±1Hz。

2、治疗输出功率≤20W(可调),能实时显示状态信息，具备极板脱落文 字提示报警功能。

3、标准射频损毁模式：

具备自动及手动控制模式，毁损温度及时间可调。

温度范围：50°C—95°C ； 测量范围：25°C—95°C；时间设定范围：10s—5min。

4、脉冲射频温度：42°C±2°C

脉冲射频脉宽可调：10—50ms；脉冲射频频率可调：1—8Hz；与连续射频可自由切换。

5、单极、双极射频模式。

6、阻抗监测：实时监测射频针头和负极板之间的阻抗，在整个治疗过 程中观察治疗部位组织温度和热凝变化情况，阻抗测量范围：50Ω—1000Ω。

7、刺激模式：通过刺激进行感觉和运动神经鉴别辅助穿刺定位。

8、频率和电压可调：刺激脉冲宽度：1-3ms刺激脉冲幅度：0.1-5.0V连续可调 刺激脉冲频率：1Hz-90Hz。

9、射频椎间盘热凝模式：具备椎间盘内测温功能，精确控制毁损灶的范围。

10、系统自检功能，能自动检测系统各单元工作是否正常，并给予显示或报警。

11、术后电极针自动降温系统。(术后电极降温确保针拔出时，余温不损伤组织)

12、≥7.0寸LED 大尺寸液晶屏显示，屏幕分辨率≥800×480。

13、配置：主机1台，射频电极针2支，中性电极电缆2根，电极片10个。